## Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## „Dzierżawa urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym wraz z pojazdem samochodowym oraz zapewnieniem szkolenia

## i obsługi techniczno–serwisowej”

Przedmiot dzierżawy składać się będzie z następujących elementów:

- zainstalowanego w pojeździe samochodowym urządzenia samoczynnie rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym, umożliwiające wykonywanie czynności kontroli ruchu drogowego zgodnie z wymaganiami Art. 129 b ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012, poz. 1137 z późn. zmianami) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące (Dz.U.2013, poz.366),

- pojazdu samochodowego z zainstalowanym w nim urządzeniem samoczynnie rejestrującym wykroczenia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- przekazania Zamawiającemu do korzystania urządzenia rejestrującego wykroczenia wraz z pojazdem samochodowym, w którym urządzenie jest zainstalowane,

- przekazania Zamawiającemu do korzystania dedykowanego oprogramowania do przenoszenia zdjęć z urządzenia rejestrującego do systemu informatycznego Straży Gminnej,

- przeprowadzenia szkolenia certyfikującego z obsługi urządzenia rejestrującego, zakończonego wystawieniem upoważnienia do samodzielnej obsługi* urządzenia przez szkolonych strażników,

- świadczenia zdalnej i miejscowej pomocy technicznej z zakresu obsługi i serwisowania urządzenia rejestrującego.

*	- pod pojęciem samodzielnej obsługi rozumie się obsługę urządzenia bez udziału osób trzecich, nieuprawnionych do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego.

W zakresie parametrów techniczno – eksploatacyjnych urządzenie rejestrujące musi charakteryzować się następującymi cechami:

- uruchomienie i obsługa urządzenia możliwa jest wyłącznie po zalogowaniu się uprawnionego użytkownika,

- wszystkie operacje wykonywane na urządzeniu pozostawić powinny logi systemowe umożliwiające identyfikację tych operacji w czasie wraz ze wskazaniem osoby wykonującej te operacje, ze szczególnym uwzględnieniem przenoszenia zarejestrowanych wykroczeń,

- samoczynny pomiar prędkości pojazdów z wykorzystaniem efektu Dopplera oraz ręczne wykonywanie zdjęć i klipów video dla innych wykroczeń,

- musi być przystosowane do pomiaru prędkości i rejestracji pojazdów w kierunku najazdowym i odjazdowym – jednocześnie lub według wyboru użytkownika,

- być przewoźne i umożliwiać szybkie przemieszczenie się pomiędzy stanowiskami pomiarowymi bez konieczności załadunku/rozładunku czy wyłączania urządzenia (np. praca w trybie „stand by”),

- posiadać możliwość ustawienia prędkości progowej w zakresie od 25-250 km/h z zakresem działki elementarnej co 1km/h,

- urządzenie powinno posiadać interfejs graficzny umożliwiającym szybkie ustawienie danych takich jak data, godzina oraz zdefiniowanych wcześniej parametrów pomiarowych takich jak miejsce pomiaru, prędkość mierzoną i osobną dopuszczalną dla pojazdów osobowych i ciężarowych,

- umożliwiać zdalne sterowanie za pomocą komputera przenośnego z odległości nie mniejszej niż 100 m przy zastosowaniu przewodu i bezprzewodowo,

- po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej, rejestrować w pamięci wykonany pomiar oraz zdarzenie drogowe z możliwością ich natychmiastowego odtworzenia na miejscu lub w dowolnym innym czasie bez konieczności zatrzymywania pracy urządzenia,

- wykonywać identyfikację w dokumentacji pomiarowej tj.:

- numer zdjęcia,

- numer przyrządu pomiarowego, którym wykonano pomiar,

- zmierzoną prędkość,

- odległości pomiaru wiązki radarowej,

- parametry układu optycznego,

- datę i godzinę pomiaru z dokładnością do 1 sek.,

- adres pomiaru,

- kierunek prowadzonego pomiaru,

- być wyposażone w system pamięci pozwalający na zarejestrowanie min. 30.000 zdarzeń drogowych bez możliwości jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz oraz dokonywać zapisu zdjęć w unikalnym formacie, uniemożliwiającym ich otwarcie programem innym niż dedykowany program graficznym,

- posiadać funkcję eksportu zarejestrowanych wykroczeń na nośnik zewnętrzny i posiadać kompatybilny program komunikacyjny do przenoszenia zawartości pamięci do innych programów analitycznych poprzez zabezpieczone łącze WiFi,

- po przekroczeniu przez pojazd prędkości progowej urządzenie rejestrujące zarejestruje w pamięci urządzenia czytelne zdjęcia, na którym widoczny będzie nie budzący wątpliwości numer rejestracyjny pojazdu,

- aparat/kamera cyfrowa urządzenia rejestrującego powinna charakteryzować się następującymi cechami:

- pracujący w technice cyfrowej,

- matryca monochromatyczna (zapis obrazu w kolorze czarno – białym),

- rozdzielczością nie większą niż 5 mln pikseli,

- wyposażony w odpowiednie filtry – polaryzacyjny (antyodblaskowy) i antyrefleksyjny;

- lampa błyskowa urządzenia rejestrującego powinna charakteryzować się następującymi cechami:

- źródłem zasilania zintegrowanym z urządzeniem rejestrującym lub osobnym źródłem zasilania,

- brakiem efektu przegrzania,

- interwałem przeładunkowym max. 0,5 sek,

- wykonywaniem zdjęć w dzień i w nocy w sposób nieoślepiający i bezpieczny dla kierowców,

- czas pracy lampy musi być zgodny z czasem pracy urządzenia rejestrującego.

- urządzenie rejestrujące powinno być wyposażone w akumulatory dodatkowe, umożliwiające min. 8 h pracy bez doładowywania,

- akumulatory dodatkowe urządzenia rejestrującego powinny być doładowywane w czasie pracy pojazdu oraz posiadać przyrząd do ich ładowania autonomicznego;

- urządzenie rejestrujące powinno być przystosowane do pracy przez całą dobę w dowolnych temperaturach zewnętrznych (min. -10°C do +50°C) oraz w dowolnych warunkach atmosferycznych,

- urządzenie rejestrujące powinno być wyposażone w panel sterujący z podświetlonym polem odczytowym, które będzie czytelne zarówno w dzień jak i w nocy,

- polecenia i komendy panelu sterującego oraz interfejsu graficznego powinny być w języku polskim,

- wszystkie instrukcje obsługi urządzenia i programu współpracującego muszą być sporządzone w języku polskim,

- urządzenie rejestrujące musi posiadać zatwierdzenie typu na przewidywany rodzaj pracy, a jego legalizacja ponowna powinna być przeprowadzona w warunkach odpowiadających sposobowi wykonywania pomiarów,

- urządzenie musi posiadać możliwość sprawdzenia poprawności pomiaru prędkości dla obu kierunków pomiaru i co najmniej 3 prędkości w dowolnym czasie i miejscu.

Specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania zarejestrowanych zdjęć musi zapewnić:

- program musi być w pełni kompatybilny z oprogramowaniem systemu informatycznego Straży Gminnej,

- wszystkie komendy oraz opisy programu muszą być w języku polskim,

- program musi posiadać możliwość obróbki zdjęć w sposób pozwalający na ich dalsze wykorzystywanie w postępowaniu mandatowym,

- program musi zachowywać w bazie danych zdjęcia pierwotne (nieobrobione),

- program musi posiadać moduł pozwalający nadawać uprawnienia do korzystania z określonych funkcji programu w zależności od nadanych uprawnień (tzw. moduł administratora),

- program musi dawać możliwość pracy w sieci.

W ramach obsługi technicznej Wykonawca musi zapewnić:

- przeszkolić funkcjonariuszy w zakresie prawidłowego wykonywania technicznych czynności pomiarowych w czasie samodzielnego dokonywania czynności kontrolnych przez Zamawiającego,

- wystawić certyfikaty ukończenia szkolenia z prawidłowej obsługi urządzenia rejestrującego oraz upoważnienia do obsługi powierzonego urządzenia,

- diagnostykę oraz serwis w zakresie technicznych problemów eksploatacyjnych.

W ramach obsługi informatycznej Wykonawca musi:

- zapewnić Zamawiającemu możliwość prawidłowego korzystania z dedykowanego programu do wstępnej obróbki i przenoszenia zarejestrowanych wykroczeń z urządzenia rejestrującego do systemu informatycznego Straży Gminnej,

- przeszkolić funkcjonariuszy i pracowników w zakresie prawidłowego wykonywania technicznych czynności związanych z transferem i obróbką danych zarejestrowanych w urządzeniu rejestrującym,

- przeszkolić pracowników Zamawiającego w zakresie należytej ochrony danych osobowych i innych danych wynikających z użytkowania urządzeń rejestrujących wykroczenia,

- nieodpłatnie dostarczać aktualizacje programu,

- wykonywać inne czynności niezbędne dla właściwego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania, z uwzględnieniem ochrony tajemnicy służbowej i danych osobowych.

Wymagane warunki dodatkowe:

- Dokumentacja urządzenia, instrukcja obsługi, oprogramowanie, wydruki, menu obsługi winny być w języku polskim.

- Wykonawca złoży wraz z ofertą szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia i dedykowanego oprogramowania graficznego. Dokumenty, pod rygorem odrzucenia oferty, mają być złożone w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Urządzenie musi posiadać Decyzję Prezesa Głównego Urzędu Miar w sprawie zatwierdzenia typu radarowego urządzenia do pomiaru prędkości dla konfiguracji przewidzianej do wykorzystania, tj. min. na:

- prowadzenie pomiaru na poboczu drogi z urządzeniem ustawionym na statywie,

- prowadzenie pomiaru z pojazdu stojącego na poboczu drogi,

- prowadzenie pomiaru z urządzenia umieszczonego w maszcie,

ze szczególnym uwzględnieniem ppkt. b). Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

- Aktualne świadectwo legalizacji ponownej lub pierwotnej wydane przez właściwy organ legalizujący - dokument należy złożyć wraz z ofertą.

- Urządzenie musi posiadać orzeczenie o spełnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, wydane przez uprawnione Laboratoria Ochrony Radiowej - dokument należy złożyć wraz z ofertą.

- Urządzenie musi być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych.

- Wykonawca przeszkoli na koszt własny przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia rejestrującego osoby wskazane przez Zamawiającego w sposób umożliwiający samodzielną obsługę sprzętu i oprogramowania. Szkolenie przeprowadzi przedstawiciel wykonawcy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone wydaniem odpowiedniego zaświadczenia.

- Wymagania dotyczące gwarancji i ubezpieczenia urządzenia:

- Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia rejestrującego na czas dzierżawy.

- Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie dedykowanego oprogramowania graficznego na czas dzierżawy oraz dodatkowo na 180 dni od zakończenia obróbki ostatniego zarejestrowanego wykroczenia.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach serwisu gwarancyjnego do usuwania na własny koszt wszelkich usterek i wad leżących po stronie Wykonawcy w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, licząc od dnia zgłoszenia usterki lub wady.

- W przypadku przedłużenia się naprawy przekraczającej 10 dni wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych.

- Wykonawca ubezpieczy dzierżawione urządzenie rejestrujące przed dewastacją, kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi w czasie użytkowania przez Straż Gminną.

- Wykonawca ubezpieczy dzierżawiony pojazd samochodowy z urządzeniem rejestrującym w zakresie OC, NW i AUTO CASCO w czasie użytkowania przez Straż Gminną.

Pozostałe wzajemne zobowiązania stron sprecyzowane zostaną w umowie stanowiącej załącznik do ogłoszenia o zamówieniu.

Termin wykonania zamówienia:

Czas realizacji dzierżawy – do dnia 31 grudnia 2013r.