Załącznik nr 2 do ogłoszenia.„ Sprzedaż i dostawa nowego kontenera do miejscowości Lipnik Gm. Stargard Szczeciński  ”.

Specyfikacja techniczna kontenera gospodarczego:

1. Konstrukcja: stalowa, samonośna, szkieletowa, wykonana z profili zamkniętych, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie.

2. Ściany: z płyty warstwowej PWS z wypełnieniem styropianowym grubość 100 mm, kolor biały lub brązowy.

3. Dach dwuspadowy kryty blacho-dachówką w kolorze brązowym,  wykonywany warstwowo; płyta grubości 18 mm, wełna mineralna 100 mm, płyta wiórowa grubości 18 mm, paraizolacja.

4. Podłoga wykonana warstwowo , blacha denna o grubości 0,8 mm, wełna mineralna o grubości 100 mm, płyta wiórowa dwie warstwy o grubości 36 mm, wykładzina PCV typu przemysłowego.

5. Drzwi zewnętrzna stalowe , pełne o wymiarze 90x 200 cm z podwójnym zamkiem.

6. Elementy dodatkowe:

- konstrukcja daszka nad drzwiami brązowa,

- instalacja wentylacyjna- grawitacyjna,

- wykonanie posadowienia pod kontener na bloczkach betonowych.

Załącznik nr 2a zawiera mapkę z zaznaczoną na zielono działką na której stanie kontener.