1)	SYMBOL TERENU – 1 MJ, U

Powierzchnia terenu – 6,17 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - mieszkaniowa jednorodzinna. - Funkcja dopuszczalna – usługowa nieuciążliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Modernizacja i przebudowa istniejącej zabudowy (w istniejących gabarytach budynku). - Zabudowa nowa wolnostojąca – 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Usługi w obrębie zabudowy gospodarczej w adaptowanych obiektach. - Dachy wielospadowe, kąt nachylenia głównych połaci dachu 40°. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 40%. - Nowopowstające usługi nie mogą przekroczyć 30% powierzchni zabudowy. - Obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany planu oraz wg istniejącej zabudowy, a od linii rozgraniczającej drogę DK-10 – 10 m. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi. - Wielkość nowo wydzielonych działek min. 800 m2, przy szer. frontu minimum 25 m. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna min. 35% działki. - Wprowadzić zieleń izolacyjną i ozdobną, wysoką i niską, wzdłuż drogi i granic wydzielonych działek. - Należy uwzględnić zasady gospodarki określone dla strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia wód podziemnych Stargard Południe (wg § 5 ust. 1 niniejszej uchwały). |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Budynki przylegające do drogi KL znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej “B” – ochrony historycznego układu przestrzennego. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4 niniejszej uchwały. - Budynki nr 1, 2, 5, 11, 13, 15 są obiektami wpisanymi do ewidencji konserwatora zabytków. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 7 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z drogi KL oraz DK-10 z istniejących wjazdów i po uzgodnieniu z zarządcą drogi. - Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej niepublicznej na terenie elementarnym o szerokości minimum 5m w liniach rozgraniczenia - Zapewnić miejsca parkingowe na terenie wydzielonych działek. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - Istniejąca telekomunikacyjna linia napowietrzna – do likwidacji. |

2)	SYMBOL TERENU  –  2 MJ, U

Powierzchnia terenu – 1,51 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - mieszkaniowa jednorodzinna. - Funkcja dopuszczalna – usługowa nieuciążliwa. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej. - Maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10,0 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwu lub wielospadowe – kąt nachylenia głównych połaci dachu 40°. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 35%. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Obowiązująca linia zabudowy wg rysunku zmiany planu. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi - Wielkość działek minimum 2000 m2 front działki minimum 30 m. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Od dróg KL i KD oraz wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną, wysoką i niską. - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 60% powierzchni działki. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Nie występują ograniczenia. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dostęp do działek z dróg KL i KD. - Zabezpieczyć miejsca parkingowe na terenie poszczególnych działek. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. |

3)	SYMBOL TERENU – 3 P

Powierzchnia terenu – 1,65 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - produkcyjno – usługowa. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Istniejące obiekty do zachowania i rekonstrukcji przy zmianie funkcji dotychczasowej. - Zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych. - Maksymalna wysokość zabudowy 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu - Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu do 60%. - Nieprzekraczalna linia zabudowy – do zachowania w stanie istniejącej linii zabudowy. - Uciążliwość powinna zamykać się w granicach terenu elementarnego. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział terenu na działki wynikające z kubatur istniejącego zainwestowania. - Nowo wydzielane działki muszą mieć dostęp do dróg. - Dopuszcza się wydzielenie działek pod infrastrukturę techniczną. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna do 20 % powierzchni działek. - Należy wykonać nasadzenia zielenią izolacyjną i ozdobną, wysoką i niską, wzdłuż drogi i na granicach wydzielonych działek. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Nie występują ograniczenia. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Należy zapewnić miejsca parkingowe, w zależności od potrzeb w granicach własnych działek. - Dojazd z drogi KL i KD. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV – do zachowania. - Istniejąca linia napowietrzna SN – do likwidacji. |

4)	SYMBOL TERENU – 4 U

Powierzchnia terenu – 0,55 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - usługowa uciążliwa. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Maksymalna wysokość zabudowy do 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogę – 6 m. - Powierzchnia zabudowy do 60% pow. działki. - Dopuszcza się zabudowę mieszkalną dla obsługi terenu. - Uciążliwość musi zamykać się w granicach terenu elementarnego |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem dostępności każdej działki do drogi. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Możliwość nasadzeń zielenią izolacyjną i ozdobną, wysoką i niską, wzdłuż istniejącej drogi i na granicach wydzielonych działek. - Powierzchnia biologicznie czynna do 20% powierzchni działek. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Nie występują ograniczenia. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dojazd do terenu z drogi KD. - Należy zapewnić miejsca parkingowe, w zależności od potrzeb w granicach własnych działek. - Istnieje możliwość wydzielenia drogi wewnętrznej o szerokości min. 5 m w liniach rozgraniczających. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. |

5)	SYMBOL TERENU –  5 MJ, U

### Powierzchnia terenu – 0,63 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - mieszkaniowa jednorodzinna. - Funkcja dopuszczalna – usługowa nieuciążliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca. - Teren istniejącej zabudowy do zachowania, przekształcenia i modernizacji, z możliwością adaptacji istniejących obiektów lub zabudowy uzupełniającej pod funkcję usługową – nieuciążliwą - Zabudowa mieszkaniowa – 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, wysokość 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci dachu 40°. - Maksymalna powierzchnia zabudowy do 35 % powierzchni działki. - Nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowej zabudowy – 10 m od linii rozgraniczającej drogę DK-10. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi - Wydzielenie nowych działek o minimalnej powierzchni 800m2, przy froncie działki min. 25 m. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Należy uwzględnić zasady gospodarki określone dla strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia wód podziemnych Stargard Południe wg § 5 ust. 1 uchwały. - Od drogi głównej i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną, wysoką i niską. - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 40 % powierzchni działek. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Budynek nr 18 – obiekt znajdujący się w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 7 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg KD i DK-10 z istniejących wjazdów i po uzgodnieniu z zarządcą drogi. - Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej niepublicznej o szerokości minimum 5 m w liniach rozgraniczenia - Zapewnić miejsca parkingowe na terenie wydzielonych działek. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. |

6)	SYMBOL TERENU – 6 U

Powierzchnia terenu – 0,52 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - usługowa uciążliwa. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Maksymalna wysokość zabudowy do 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogi – 8 m. - Powierzchnia zabudowy do 60 % pow. działki. - Dopuszcza się zabudowę mieszkalną dla obsługi terenu. - Uciążliwość powinna zamykać się w granicach terenu elementarnego. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem dostępności każdej działki do drogi. - Wielkość nowo wydzielonych działek minimum 1500 m2 front działki minimum 30 m. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Możliwość nasadzeń zielenią izolacyjną i ozdobną, wysoką i niską, wzdłuż istniejącej drogi i na granicach wydzielonych działek. - Powierzchnia biologicznie czynna do 20 % powierzchni działek. - Należy uwzględnić zasady gospodarki określone dla strefy ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia wód podziemnych Stargard Południe wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Nie występują ograniczenia. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dojazd z drogi KD. - Istnieje możliwość wydzielenia drogi wewnętrznej, o szerokości min. 5 m w liniach rozgraniczenia. - Miejsca parkingowe w zależności od potrzeb, na terenie własnych działek. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - Istniejąca linia napowietrzna SN – do likwidacji. |

7)	SYMBOL TERENU – 7 MJ, U

Powierzchnia terenu – 4,60 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – mieszkaniowa jednorodzinna. - Funkcja dopuszczalna – usługowa nieuciążliwa. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszk. wolnostojąca lub bliźniacza. - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w części zachodniej do przekształceń i modernizacji. - Nowa zabudowa mieszkaniowa - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, do 10 m wysokości od poziomu terenu do kalenicy. - Usytuowanie budynków szczytem do drogi. - Dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia głównych połaci dachu 400. - Istniejące obiekty gospodarcze do adaptacji i przekształceń na funkcje usług nieuciążliwych, z możliwością dobudowy nowych obiektów. - Maksymalna pow. zabudowy działki do 35%. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy mieszkaniowej. - Obowiązująca linia zabudowy dla nowoproje-ktowanych obiektów od linii rozgraniczającej dróg: DK-10 – 20 m, KL – 10 m |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki budowlane. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi - Minimalna wielkość nowo wydzielonej działki 1000 m2 z frontem działki minimum 25 m. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Od drogi DK-10 i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną, wysoką i niską. - Pow. biologicznie czynna min. 50 % pow. działki. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Budynek nr 21 wpisany jest do ewidencji konserwatora zabytków. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 7 niniejszej uchwały. - Część terenu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk: nr 4 i 5. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dostępność z dróg KL i DK - 10 z istniejących wjazdów i po uzgodnieniu z zarządcą drogi. - Należy zapewnić miejsca parkingowe, w zależności od potrzeb w granicach własnych działek |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - Istniejące linie napowietrzne SN – do zachowania i do likwidacji – wg rysunku zmiany planu. |

8)	SYMBOL TERENU – 8 P

Powierzchnia terenu – 1,47 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – produkcyjno-usługowa - Funkcja dopuszczalna - składy, magazyny. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Maksymalna wysokość zabudowy do 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu. - Maksymalna powierzchnia zabudowy terenu 60%. - Istniejące obiekty do zachowania. - Zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej dróg: KL – 10 m, DK - 15 m. - Uciążliwość winna zamykać się w granicach terenu elementarnego. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział na działki. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi. - Minimalna pow. działki 1500 m2, z frontem minimum 30 m. - Dopuszcza się wydzielenie mniejszych działek pod infrastrukturę. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna do 20% powierzchni działki. - Od drogi i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną i ozdobną, wysoką i niską. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Nie występują ograniczenia. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Należy zapewnić miejsca parkingowe w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki. - Dojazd do działek należy zapewnić z drogi KL. - Dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości min. 5 m w liniach rozgraniczenia. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV typu miejskiego. - Istniejąca linia napowietrzna SN – do zachowania. |

9)	SYMBOL TERENU – 9 U

Powierzchnia terenu – 2,90 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - usługowa uciążliwa. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Maksymalna wysokość zabudowy 12 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogę DK -10 – 15 m, a od drogi DP– 10 m i wg rysunku zmiany planu. - Powierzchnia zabudowy do 60 % pow. działki. - Uciążliwość winna zamykać się w granicach terenu elementarnego. - Dopuszcza się niewielką korektę linii rozgraniczenia terenu elementarnego bezpośrednio przylegają-cego do terenu S-10 po opracowaniu projektu budowlanego. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem dostępności każdej działki do drogi. - Min. powierzchnia działki 1500 m2. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Możliwość nasadzeń zielenią izolacyjną i ozdobną, wysoką i niską, wzdłuż istniejącej drogi i na granicach wydzielonych działek. - Powierzchnia biologicznie czynna do 20 % powierzchni działek. - Zachować powierzchnię zieleni przylegającą od strony wschodniej działki. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 6. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dojazd z dróg DK – 10 i DP po uzgodnieniu wjazdu z zarządcą drogi. - Istnieje możliwość wydzielenia drogi wewnętrznej, o szerokości min. 6 m w liniach rozgraniczających. - Należy zapewnić miejsca parkingowe w zależności od potrzeb, w granicach własnej działki. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - Istniejąca linia napowietrzna SN – do likwidacji. - Istniejące telekomunikacyjne linie kablowe – do likwidacji. |

10)	SYMBOL TERENU – 10 KS, U

Powierzchnia terenu – 2,03 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa – teren obsługi komunikacyjnej - Funkcja dopuszczalna – usługi hotelowo-motelowe, handlu detalicznego i gastronomii |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Teren obsługi komunikacyjnej, w tym: - stacja paliw, - stacja obsługi pojazdów (warsztaty, myjnie itp.). - Wysokość zabudowy do 10 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu. - Elementy konstrukcyjne zabudowy trwałe – niepalne. - Wysoki stopień estetyki. - Wysokość zabudowy funkcji dopuszczalnej maksymalnie 2,5 kondygnacji. - Dachy wielospadowe dla zabudowy funkcji dopuszczalnej o kącie nachylenia głównych połaci dachu min. 220. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczającej drogę: - KD, DP – 10 m, - S-10 – 20 m - Powierzchnia zabudowy do 60% terenu. - Dopuszcza się niewielką korektę linii rozgraniczenia terenu elementarnego bezpośrednio przylegają-cego do terenu S-10 po opracowaniu projektu budowlanego. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Popuszcza się podział na działki. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna do 10 % powierzchni działki. - Możliwość nasadzeń drzew ozdobnych, wysokich i niskich, od drogi dojazdowej KD. - Obiekt stacji paliw wymaga opracowania oceny oddziaływania na środowisko. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 11. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dojazd z drogi KD. - W zależności od potrzeb, przy realizacji poszczególnych funkcji należy przewidzieć parkingi wewnętrzne. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. |

11)	SYMBOL TERENU –  11 MJ, U

Powierzchnia terenu – 7,73 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - mieszkaniowa jednorodzinna. - Funkcja dopuszczalna – usługowa nieuciążliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Tereny mieszkaniowe zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej. - Teren zabudowy istniejącej w części północno-wschodniej do przekształceń i modernizacji. - Istniejące obiekty gospodarcze do adaptacji i przekształceń na usługi nieuciążliwe, z możliwością dobudowy nowych obiektów do 30% zabudowy istniejącej. - Maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje, w tym jedna kondygnacja jako poddasze użytkowe, 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Dachy dwu lub wielospadowe - kąt nachylenia połaci głównych dachu 40°. - Maksymalna powierzchnia zabudowy działki do 35%. - Powierzchnia terenu usług do 30% powierzchni zabudowy. - Obowiązująca linia zabudowy dla nowoprojekto-wanej zabudowy od linii rozgraniczającej drogę DP, DK-10 – 10 m, a od pozostałych dróg 8 m. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział terenu pod warunkiem dostępności każdej działki do drogi. - Min. powierzchnia nowo wydzielonych działek 1000 m2 z frontem minimum 30 m. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Uciążliwość w granicach własnej działki - Od drogi i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną, wysoką i niską. - Powierzchnia biologicznie czynna minimum 60 % powierzchni działek. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust.4 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dostęp do działek z dróg KD, KL. i ciągu pieszego KP - Zabezpieczyć miejsca parkingowe na terenie poszczególnych działek. - Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości min. 5 m - Utrzymać istniejące wjazdy. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - Istniejąca linia napowietrzna SN – do likwidacji. |

12)	SYMBOL TERENU – 12 ZP

Powierzchnia terenu – 0,37 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - teren zieleni parkowej ogólnodostępnej. - Funkcja dopuszczalna – zabudowa handlowa nietrwale związana z gruntem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zieleń urządzona – zorganizowana zieleń wysoka i niska o charakterze publicznym. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Zakaz podziału terenu. - Dopuszcza się wydzielenie terenu pod urządzenia infrastruktury. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Istniejąca zieleń wymaga cięć pielęgnacyjnych. - Możliwość nasadzenia nowej zieleni wysokiej i niskiej ozdobnej. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Nie występują ograniczenia. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Obsługa komunikacyjna z dróg KD i ciągu pieszego KP - Realizacja ciągów spacerowych. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV, typu miejskiego. |

13) 	SYMBOL TERENU –  13 MJ, U

Powierzchnia terenu – 1,53 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - mieszkaniowa jednorodzinna. - Funkcja dopuszczalna – usługowa nieuciążliwa |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca. - Wysokość zabudowy do 10 m od poziomu terenu do kalenicy. - Teren zabudowy istniejącej, do modernizacji i przekształceń. - Dopuszcza się realizację usług nieuciążliwych w istniejących obiektach gospodarczych, po ich modernizacji lub rozbudowie do 30% zabudowy. - Zabudowa przylega do strefy konserwatorskiej ,,E”. Nowa zabudowa oraz modernizacja i przebudowa dostosowana do istniejącej zabudowy. - Obowiązującą linię zabudowy wyznacza aktualna zabudowa. - Modernizacja i budowa nowych obiektów usługo-wych o wysokich walorach architektonicznych. - Dachy budynków dwuspadowe i ceramiczne - kąt nachylenia głównych połaci dachu 40°, |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Zakaz nowego podziału terenu. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Powierzchnia biologicznie czynna do 40 % powierzchni działki. - W obrębie wolnych powierzchni od zainwestowania istnieje możliwość nasadzeń drzewostanu dekoracyjnego, wysokiego i niskiego. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu leży w strefie „B” ochrony konserwatorskiej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 4 niniejszej uchwały - W obrębie zabudowy istnieją dwa budynki nr: 25 i 29, wpisane do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 7 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dojazd z istn. wjazdów z dróg KL, KD i DK-10. - Należy zabezpieczyć miejsca parkingowe w obrębie własnej posesji. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. |

14)	SYMBOL TERENU – 14 UK, Z

Powierzchnia terenu – 0,79 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - teren usług sakralnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Zachować istniejący układ urbanistyczny i architektoniczny. - Staw o funkcji ozdobnej, z możliwością wykorzystania jako zbiornik przeciwpożarowy. - Teren zieleni, częściowo urządzony. - Zakaz zabudowy mieszkaniowej. - Istn. obiekty do rozbiórki po okresie amortyzacji. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Zakaz podziału terenu. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Zachować istniejący drzewostan, z możliwością cięć pielęgnacyjnych. - Należy wprowadzić zieleń niską i ozdobną w obrębie terenów otwartych. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Strefa “A” ochrony konserwatorskiej terenu działki kościelnej, na której znajduje się gotycki kościół – wpisany do rejestru zabytków poz. 164, rozbudowany w XIX w. Granicę działki wytycza kamienne ogrodzenie. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 3 i 6 niniejszej uchwały. - Strefa ,,E” ekspozycja bryły kościoła. Teren należy wyłączyć spod zabudowy mieszkaniowej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 5 uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dojazd z drogi KL. - Wewnętrzny układ dróg do utrzymania. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. |

15)	SYMBOL TERENU – 15 U, B, S

Powierzchnia terenu – 8,47 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - usługowo – produkcyjna, bazy, składy, magazyny, hurtownie. - Funkcja dopuszczalna - lokalizacja obiektów mieszkalnych, w zakresie minimalnym, do obsługi terenu usług. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Maksymalna wysokość zabudowy 12 m od powierzchni terenu do najwyższego punktu dachu. - Maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 %. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgrani-czających drogę DP – 15 m, od linii rozgrani-czących drogę KD – 8 m, od drogi S-10 – min. 20 m. - Uciążliwość powinna zamykać się w granicach terenu elementarnego. - Dopuszcza się niewielką korektę linii rozgraniczenia terenu elementarnego bezpośrednio przylegającego do terenu S-10 po opracowaniu projektu budowla-nego. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział terenu na działki o powierz-chni min. 2000 m2 i frontem działki min. 25 m. - Zachowanie dostępu wszystkich wydzielonych działek do drogi KD. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Od drogi i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną, wysoką i niską. - Powierzchnia biologicznie czynna do 30% powierzchni działek. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowiska nr 15. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Należy zapewnić miejsca parkingowe, w zależności od potrzeb, w granicach własnych działek. - Dojazd do działek z dróg wewnętrznych KD i ciągu pieszego KP. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. |

16)	SYMBOL TERENU – 16 UH, G, S, B

Powierzchnia terenu – 7,22 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - usług handlowych, bazy, składy, magazyny, hurtownie. - Funkcja dopuszczalna - gastronomia, hotel, lokalizacja obiektów mieszkalnych do obsługi terenu usług. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Maksymalna wysokość zabudowy 12 m od powierzchni terenu do najwyższego punktu dachu. - Maksymalna powierzchnia zabudowy – 50 %. - Nieprzekraczalna linia zabudowy od linii rozgraniczających dróg S-10 – 20 m, DP – 15 m, KD – 8 m . - Zabudowa hotelowo – gastronomiczna o wysokich walorach architektonicznych. - Uciążliwość musi zamykać się w granicach działek. - Dla funkcji usług handlowych wprowadza się ograniczenie powierzchni sprzedażowej do 1000m2. - Dopuszcza się niewielką korektę linii rozgranicze-nia terenu elementarnego bezpośrednio przylega-jącego do terenu S-10 po opracowaniu projektu budowlanego |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział terenu na działki o powierzchni min. 3000 m2, - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi lub ciągu pieszego. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Od drogi i wzdłuż granic działek należy wprowadzić zieleń izolacyjną i dekoracyjną, wysoką i niską. - Powierzchnia biologicznie czynna do 30 % powierzchni działek. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej stanowisk nr: 11, 12, 13, 14. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Należy zapewnić miejsca parkingowe, w zależności od potrzeb, w granicach własnych działek. - Dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych o szerokości min. 5 m w liniach rozgraniczających. - Dojazd do działek z dróg wewnętrznych KD |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4 kV typu miejskiego. |

17)	SYMBOL TERENU – RP

Powierzchnia terenu – 109,77 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | 1) Funkcja podstawowa - uprawy polowe. 2) Funkcja dopuszczalna – ogrodnictwo i sadownictwo. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - W miejscach gdzie występuje dostęp do dróg, możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej. - Maksymalna wysokość zabudowy – 10 m od powierzchni terenu do kalenicy. - Kształt i formę zabudowy mieszkaniowej należy dostosować do zabudowy istn. gospodarstw wsi. - Zabudowania gospodarcze architektonicznie dostosować do zabudowy mieszkaniowej. - Dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachu 400. - Nieprzekraczalna linia zabudowy minimum od linii rozgraniczającej drogi: S-10 – 90 m, DK-10 – 20 m, DP – 15 m, pozostałe – 8 m. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Dopuszcza się podział terenu. - Każda nowo wydzielona działka musi mieć dostęp do drogi. - Wielkość działki zagrodowej min. 1,0 ha. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - W obrębie zabudowy wprowadzić zieleń wysoką i niską ozdobną lub użytkową. - Część terenu położona w strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wód podziemnych Stargard Południe wg § 6 ust. 1 niniejszej uchwały. |
| 5. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu objęta jest strefą W.III. ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 2 niniejszej uchwały. |
| 6. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Dostępność z istniejących lub projektowanych dróg po uzgodnieniu z zarządcami dróg. - Dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, o szerokości min. 5 m w liniach rozgraniczających. |
| 7. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Ustalenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 niniejszej uchwały. - W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego i projektowanego uzbrojenia terenu należy zastosować rozwiązanie indywidualne. - Istniejąca stacja transformatorowa 15/0,4 kV – do zachowania. - Sieci infrastruktury technicznej wg rysunku zmiany planu. - Istniejące rowy melioracyjne – do zachowania. |

18)	SYMBOL TERENU – ZL

### Powierzchnia terenu – 0,70 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Funkcja podstawowa - teren śródpolnych enklaw leśnych – do zachowania. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia kompozycji i form zabudowy |  | - Możliwość urządzenia obszaru jako terenu o funkcji leśnej ogólnodostępnej – warunkiem jest zachowanie terenu bez podziału. |
| 3. | Zasady podziału terenu |  | - Podział terenu jest możliwy, jako uzupełnienie wielkości działki podstawowej. |
| 4. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Zakaz wyrębu drzewostanów. Możliwość cięć pielęgnacyjnych. |

#### USTALENIA  W  ZAKRESIE  KOMUNIKACJI

# § 4

1. SYMBOL TERENU – D K – 10

### Powierzchnia terenu – 2,85 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Droga krajowa DK – 10 – istniejąca do czasu realizacji węzłą „ŚWIĘTE”. - Po realizacji węzła droga klasy głównej. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Linie rozgraniczenia zmienne, wg rysunku zmiany planu. - Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, - chodniki wg potrzeby wynikającej z zainwestowania. |
| 3. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Istniejące drzewa w pasie drogowym poza rowami, wymagają uzupełnień i nowych nasadzeń oraz cięć pielęgnacyjnych. |
| 4. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Istniejące sieci kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu – do przebudowy. - Przebiegi sieci wg § 5 ust. 2 ÷ 9 uchwały. - Odwodnienie częściowo do rowów lub kanalizacji. |

2. SYMBOL TERENU – DP-1

### Powierzchnia terenu – 0,55 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Droga powiatowa nr 41521 – projektowanej klasy głównej |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Nawierzchnia gruntowa – wymagana budowa nowej nawierzchni utwardzonej. - Zmiana szerokość w liniach rozgraniczenia, wg rysunku zmiany planu. - Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, - chodniki wg potrzeby wynikającej z zainwestowania, - ścieżka rowerowa jednostronna |
| 3. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Istnieją pojedyncze drzewa, do zachowania i uzupełnienia w pasie drogowym. |
| 4. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Możliwość pełnego uzbrojenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 uchwały. - Odwodnienie częściowo do rowów lub kanalizacji. |

3. SYMBOL TERENU – DP-2

### Powierzchnia terenu – 1,56 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Droga powiatowa nr 41521 – projektowanej klasy zbiorczej |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Nawierzchnia gruntowa – wymagana budowa nowej nawierzchni utwardzonej. - Zmiana szerokość w liniach rozgraniczenia, wg rysunku zmiany planu. - Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, - chodniki wg potrzeby wynikającej z zainwestowania, - ścieżka rowerowa jednostronna |
| 3. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Istnieją pojedyncze drzewa, do zachowania i uzupełnienia w pasie drogowym. |
| 4. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Możliwość pełnego uzbrojenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 uchwały. - Odwodnienia częściowo do rowów lub kanalizacji. |

4. SYMBOL TERENU – KL

### Powierzchnia terenu – 2,04 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Droga lokalna gminna – istniejąca. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Nawierzchnia w obrębie zabudowy twarda, w terenie projektowanej zabudowy gruntowa – wymaga utwardzenia, w części zachowania kostki brukowej. - Modernizacja dróg przylegających do terenu 14UK,Z winna uwzględniać istniejącą nawierzchnię (jej zachowanie) i układ zabytkowy (mozaika kostki brukowej). - W pasach drogowych możliwość wyznaczenia miejsc postojowych. - Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości 2,5 m każdy, - chodnik jednostronny. |
| 3. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Istniejący drzewostan do uzupełnienia. |
| 4. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Możliwość pełnego uzbrojenia wg § 5 ust. 2 ÷ 9 uchwały. - Cała droga wymaga odwodnienia do kanalizacji deszczowej. |

5. SYMBOL TERENU – KD

### Powierzchnia terenu – 3,37 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Droga wewnętrzna niepubliczna. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Linie rozgraniczenia – wg rysunku zmiany planu. - Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu o szerokości 2,5 m każdy, - chodniki dwustronne. - Nawierzchnia jezdni twarda, ulepszona. |
| 3. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - W pasie drogowym możliwość nasadzenia drzewostanów ozdobnych, wysokich i niskich. |
| 4. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Możliwość pełnego uzbrojenia wg § 5 ust. 2÷ 9 uchwały. - Odwodnienie do kanalizacji deszczowej. |

6. SYMBOL TERENU –KD-3

### Powierzchnia terenu – 2,71 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Droga krajowa nr 10 – istniejąca do czasu realizacji węzłą „ŚWIĘTE”. - Po realizacji węzła droga klasy dojazdowej. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Linie rozgraniczenia zmienne, wg rysunku zmiany planu. - Przekrój poprzeczny: - 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, - chodniki wg potrzeby wynikającej z zainwestowania. |
| 3. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Istniejące drzewa w pasie drogowym poza rowami, wymagają uzupełnień i nowych nasadzeń oraz cięć pielęgnacyjnych. |
| 4. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Istniejące sieci kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu – do przebudowy. - Przebiegi sieci wg § 5 ust. 2 ÷ 9 uchwały. - Odwodnienie częściowo do rowów lub kanalizacji. |

5. SYMBOL TERENU – S-10

### Powierzchnia terenu – 19,41 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Droga krajowa ekspresowa – południowe obejście miasta Stargard Szczeciński – węzeł Święte. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Linie rozgraniczenia drogi o szerokości 50 m w ciągu trasy. - Szerokość i powierzchnia węzła Święte, wg rysunku zmiany planu. - Dopuszcza się niewielką korektę linii rozgraniczenia sąsiednich terenów elementarnych bezpośrednio przylegających do terenu S-10 po opracowaniu projektu budowlanego. - W I etapie budowy przyjmuje się realizację przekroju jednojezdniowej drogi ekspresowej o szerokości jezdni 7,0 m, pasy awaryjne 2 x 2,0 m, o pochyleniu jednostronnym (stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie, GDDP–BN–2D/ 4117/ Sz/ 52/ 99). - Zakaz włączania się z ruchem do drogi ekspreso-wej z terenów rolniczych oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem RP |
| 3. | Ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - W pasie drogowym, jak i w obrębie węzła istnieje możliwość nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, zgodnie z projektem budowlanym. |
| 4. | Ustalenia wynikające z ochrony dóbr kultury |  | - Część terenu objęta jest strefami W.II. i W.III. ochrony archeologicznej stanowisk nr: 22, 416, 417. Obowiązują ustalenia wg § 6 ust. 1, 2 uchwały. |
| 5. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | W obrębie węzła “Święte”: - Istn. gazociąg średniego ciśnienia – do przełożenia. - Istniejąca elektroenergetyczna linia napowietrzna SN – do likwidacji. - Istniejąca magistrala wodociągowa do modernizacji. - Projektowana kanalizacja sanitarna. - Projektowany gazociąg średniego ciśnienia. - Projektowana linia kablowa SN. - Projektowane telekomunikacyjne linie kablowe. |

6. SYMBOL TERENU – KP

### Powierzchnia terenu – 0,14 ha

| 1. | Ustalenia funkcjonalne |  | - Wewnętrzne ciągi piesze z możliwością dojazdu do poszczególnych działek. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ustalenia komunikacyjne |  | - Linie rozgraniczające szerokości minimum 5,0 m. - Jedna jezdnia szerokość 3,0 m, chodnik jednostronny. - Nawierzchnia utwardzona. - Powierzchnia ciągu winna być proporcjonalnie podzielona w stosunku do powierzchni przyległej działki budowlanej z obowiązkiem służebności dla innych użytkowników. - Odwodnienie jednostronne do kanalizacji. |
| 3. | ustalenia z zakresu ochrony środowiska |  | - Możliwość obsadzenia zielenią niską. |
| 4. | Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej |  | - Uzbrojenie wg rysunku planu wg § 5 ust.2÷9 uchwały. |

#### USTALENIA  W  ZAKRESIE  INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ

# § 5

- Warunki ochrony w strefach ujęcia wody.

- Część obszaru opracowania (wg rysunku zmiany planu) położona jest w strefie ochronnej pośredniej zewnętrznej ujęcia wody podziemnej “Stargard Południe”.

- Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej obowiązuje zakaz:

- wykonywanie jakichkolwiek podziemnych ujęć wody, które mogą niekorzystnie wpływać na wielkość poboru z przedmiotowego ujęcia,

- rolniczego wykorzystywania ścieków i osadów pościekowych,

- gromadzenia i przechowywania substancji promieniotwórczych,

- budowy hurtowych magazynów produktów naftowych oraz innych substancji chemicznych mogących zanieczyścić podłoże,

- lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów,

- wprowadzania do wód powierzchniowych i do ziemi ścieków, nie spełniających wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5.11.1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody,

- wydobywania kopalin pospolitych,

- lokalizowania nowych cmentarzy,

- lokalizowania grzebowisk zwierząt,

- budowania ferm hodowlanych.

3)	Wprowadza się na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej warunki realizacji niżej wymienionych inwestycji:

- budowa budynków i osiedli mieszkaniowych

- warunek: odpowiednio wczesne przygotowanie infrastruktury pozwalającej na nieszkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego i odpowiadające współczesnej technice odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów,

- budowa i modernizacja niezbędnych dróg publicznych

- warunek: zastosowane rozwiązania techniczne pozwolić muszą na wykluczenie szkodliwego wpływu na środowisko zanieczyszczonych wód opadowych z pasma drogowego,

- budowa oczyszczalni ścieków

- warunek: uzyskanie dostatecznego oczyszczania ścieków i wykluczenie migracji do podłoża oraz do wód, odcieków z osadów po ściekowych,

- prowadzenie prac pogłębiarskich i melioracyjnych

- warunek: wykluczenie zanieczyszczenia wód Iny oraz wtórnej sedymentacji osadów dennych przed 58,400 km biegu Iny; realizacja prac w uzgodnieniu 
z użytkownikiem strefy ochronnej,

- prowadzenie odwodnień budowlanych

- warunek: maksymalne ograniczenie wielkości poboru wody oraz czasu trwania odwodnień i bezwzględne wykluczenie możliwości zanieczyszczenia odprowadzanej wody,

- budowa ogólnodostępnych parkingów dla samochodów osobowych oraz parkingów zakładowych dla różnych środków transportu i maszyn

- warunek: rozwiązania techniczne wykluczyć muszą możliwość migracji 
do środowiska zanieczyszczonych wód z terenu parkingu,

- urządzania silosów i pryzm kiszonkowych

- warunek: budowa obiektu wykluczyć musi migrację w głąb podłoża gruntowego oraz do wód powierzchniowych i podziemnych jakichkolwiek odcieków,

- zwalczanie zbędnej roślinności (chwasty)

- warunek: zastosowanie środków chemicznych oraz ich dawek nie stwarzających zagrożenia dla środowiska wodnego,

- mycie pojazdów mechanicznych

warunek: zastosowanie urządzeń technicznych wykluczających bezpośrednią 
lub pośrednią migrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Zaopatrzenie w wodę:

- z istniejącej sieci wodociągowej bazującej na rozbudowanym ujęciu w Tychowie,

- odcinek istniejącej sieci wodociągowej przebiegającej przez obszar projektowanego węzła komunikacyjnego drogi S – 10 do modernizacji,

- istniejąca sieć wodociągowa do przebudowy z uwzględnieniem większych

średnic,

- z projektowanej sieci wodociągowej bazującej na rozbudowanym ujęciu w Tychowie,

- sieć wodociągowa wyposażona ma być w hydranty podziemne w odległościach nie większych niż co 100 m,

- budowę studni publicznych zgodnie z zarządzeniem Nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.09.1995 r. (M.P. Nr 59, poz.663).

3. Odprowadzanie ścieków:

- ustala się wyłącznie zorganizowany sposób odprowadzania ścieków sanitarnych,

- ścieki sanitarne odprowadzane będą poprzez projektowaną kanalizację  grawitacyjno – tłoczną na istniejącą oczyszczalnię w Stargardzie Szczecińskim,

- odprowadzenie wód opadowych do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej,

- wyloty kolektorów deszczowych w odbiornikach wyposażyć w urządzenia podczyszczające (separatory, piaskowniki).

4. Usuwanie odpadów:

- ustala się wyłącznie zorganizowany sposób gromadzenia i usuwania odpadów w systemie miejskim,

- zgromadzone odpady wywozić specjalistycznym transportem na istniejące wysypisko gminne,

- wprowadzić program selektywnej zbiórki “u źródła”.

5. Regulacja stosunków wodnych:

- przedsięwzięcia dotyczące regulacji rzek i kanałów powinny być rozwiązywane kompleksowo w układzie zlewni, z utrzymaniem i modernizacją budowli wodnych (obwałowania, przepompownie melioracyjne itp.),

- pozostawienie pasa technicznego wzdłuż rzek i kanałów o szerokości 10,0 m,

- modernizacja istniejących rowów melioracyjnych celem dostosowania ich 
do aktualnych potrzeb.

- wykluczenie spod zabudowy tereny potencjalnie zagrożone zalewem wód o prawdopodobieństwie przewyższenia 1%.

6. W zakresie elektroenergetyki ustala się:

- zasilanie obszaru opracowania z 2 istniejących i 3 projektowanych (typu miejskiego) stacji transformatorowych 15/0,4 kV. Stacje należy zasilić przelotowo liniami kablowymi średniego napięcia z istniejącej sieci 15 kV;

- istniejące odcinki linii napowietrznych 15 kV kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu – przebudować poza teren projektowanej zabudowy;

- istniejący odcinek linii napowietrznej 15 kV wzdłuż drogi S – 10 przebudować zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i odrębnych przepisów branżowych (m.in. zastosowanie obostrzeń, rodzaje słupów i ich lokalizacja w stosunku do pasa drogowego itp.);

- utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną obiektów istniejących;

- planowane obiekty zasilić projektowaną rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia;

- zaleca się stopniową likwidację istniejących napowietrznych linii SN i n.n. i zastępowanie ich, w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

- aktualnie – zaopatrzenie w gaz bezprzewodowy;

- docelowo – przewiduje się budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, zasilanej z istniejącego gazociągu sc. przebiegającego przez obszar opracowania;

- sieć rozdzielcza średniego ciśnienia, z zastosowaniem węzłów redukcyjnych na poszczególnych obiektach;

- przewiduje się zużycie gazu do celów socjalno – bytowych, grzewczych 
oraz w sektorze usług;

- istniejący gazociąg średniego ciśnienia, kolidujący z planowanym zagospodarowaniem terenu – do przełożenia;

- Skrzyżowanie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 z drogą S-10 i zbliżenie gazociągu DN 250 do krawędzi drogi S-10 wykonać zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów branżowych;

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gaz przewodowy, gaz płynny propan butan, energia elektryczna i inne;

- zaleca się sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach [kotłowniach] paliwami ekologicznymi;

9. W zakresie telekomunikacji ustala się:

- obsługę telekomunikacyjną obszaru opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Stargardzie Szczecińskim [poza obszarem opracowania];

- nie wprowadza się ograniczeń dotyczących rodzaju projektowanych linii telefonicznych, z preferencją dla linii i przyłączy kablowych;

- odcinki tranzytowych linii telekomunikacyjnych przebiegających przez obszar opracowania, kolidujące z planowanym zagospodarowaniem terenu – do przełożenia;

- należy zapewnić możliwości funkcjonowania linii telekomunikacyjnych tranzytowych przebiegających przez obszar opracowania.

#### USTALENIA  W  ZAKRESIE  OCHRONY  DÓBR  KULTURY

# § 6

1. Strefa “W.II.” – strefa częściowej ochrony archeologiczno – konserwatorskiej, dopuszczającej inwestowanie pod określonymi warunkami. Obowiązuje:

- Zachowanie stanowiska wpisanego do rejestru zabytków lub ujętego w ewidencji służb konserwatorskich.

- Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich i budowlanych podejmowanych w obrębie stanowiska przez Służbę Ochrony Zabytków w Szczecinie. Obowiązuje w każdym przypadku wystąpienie o szczegółowe wytyczne konserwatorskie i opinię, przed podjęciem decyzji o jakiejkolwiek działalności.

- W przypadku konieczności podjęcia realizacji inwestycji na  terenie strefy “W.II.” obowiązuje prowadzenie badań ratunkowych na koszt inwestora, wyprzedzających proces przygotowania inwestycji. Organy służb konserwatorskich należy zawiadomić z min. 3-miesięcznym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia wykonania badań ratunkowych oraz zorganizowania nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego.

- Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od Służb Ochrony Zabytków.
Badania archeologiczne mają charakter sezonowy , w okresie od maja do września.

2. Strefa “W.III.” – strefa ograniczonej ochrony archeologicznej. Obowiązuje:

- Uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych podejmowanych w obrębie granic strefy ochrony stanowiska archeologicznego przez służbę konserwatorską.

- W przypadku podjęcia realizacji inwestycji obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt inwestora. Właściciele, inwestorzy i użytkownicy terenu zobowiązani są do zawiadomienia służby ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych, remontowych oraz innych związanych z robotami ziemnymi, z wyprzedzeniem minimum 1-miesięcznym, w celu umożliwienia zorganizowania nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego.

- Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się od uzyskania stosownego zezwolenia od służb ochrony zabytków. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy, w okresie od maja do października.

3. Strefa “A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej. Obowiązuje:

- zachowanie historycznego układu przestrzennego z wszystkimi elementami;

- ochrona, konserwacja zachowanych głównych elementów układu przestrze-nnego;

- usunięcie i przebudowa obiektów dysharmonijnych;

- wszelka działalność budowlana w strefie wymaga każdorazowo zgody W.K.Z.

4. Strefa “B” – ochrony konserwatorskiej. Obowiązuje:

- utrzymanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego;

- zachowanie i rewaloryzacja obiektów o wartościach kulturowych;

- docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonijnych;

- nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej oraz historycznych form zabudowy;

- wymóg konsultowania i uzyskania każdorazowo zgody W.K.Z. przy wszelkich działaniach inwestycyjnych.

5. Strefa “E” – ochrony ekspozycji. Obowiązuje:

- wyłączenie terenu spod zabudowy kubaturowej ujemnie wpływającej na ekspozycję obiektu zabytkowego;

- wszelkie inwestycje należy poprzedzić studiami panoramicznymi;

- lokalizacja obiektów kubaturowych oraz innych wysokich obiektów i urządzeń wymaga uzyskania zezwolenia W.K.Z.

6. Obiekty wpisane do rejestru zabytków. Obowiązuje:

- trwałe zachowanie obiektu i użytkowanie wyłącznie w sposób zgodny z zasadami opieki nad zabytkami;

- Obowiązek zawiadomienia W.K.Z. o zmianach dot. użytkowania i własności obiektu;

7. Obiekty w ewidencji konserwatorskiej. Obowiązuje:

- wymóg konsultowania z W.K.Z. wszelkich prac remontowo – budowlanych;

- utrzymanie tradycyjnej formy architektury;

- stosowanie tradycyjnych elementów budowlanych;

- w przypadku konieczności rozbiórki obiektu należy wykonać dokumentację fotograficzną.